HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Gondosan olvassa el, értse meg és tartsa be az összes utasítást

mielőtt megszerelné és használná a terméket. Őrizze meg.

QS 700 PLUS

Sósvizes rendszer

Model SZÁM LS5220 220 – 230 V~

Model SZÁM LS5230 230 – 240 V~

Csak tájékoztató jellegű kép.

Ne felejtsen el kipróbálni egyéb Intex termékeket: medencéket, medence tartozékokat, felfújható medencéket, otthoni játékokat, felfújható ágyakat és csónakokat, amelyek nagyobb viszonteladóknál kaphatók vagy látogasson el honlapunkra.

A folyamatos termékfejlesztés politikája miatt, az Intex fenntartja magának azt a jogot, hogy a megjelenést és a specifikációt megváltoztassa, amely eredményezi a használati utasítás frissítéseit külön értesítés nélkül.

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

TARTALOMJEGYZÉK

Figyelmeztetés									3

Gyors üzembe helyezési útmutató						         4

Só táblázat									         5

Alkatrészlista										6

Termék információ							                     7

Telepítési útmutató									8-9

Só szint és medencevíz mennyiségek						        10

Klór stabilizátor táblázat							         11

Működési idő táblázat						                                11

Üzemeltetési útmutató								         12-14

Só-/hőmérséklet-érzékelés kijelző mód					         13

Klór elektróda öntisztító ciklus       						          14

LED kód táblázat								          14

Helyhez kötött szerelés							          15

Karbantartás									          16-17

Vezérlőállomás csere								          17

Hosszútávú tárolás								          17

Medence karbantartása és kémiai meghatározások				          18

Hibaelhárítási útmutató							          19-20

Korlátolt garancia								           21

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

GONDOSAN OLVASSA EL, ÉRTSE MEG ÉS KÖVESSE AZ ÚTMUTATÓT MIELŐTT

ÜZEMBEHELYEZNÉ ÉS HASZNÁLNÁ A TERMÉKET

OLVASSON EL ÉS TARTSON BE MINDEN ELŐÍRÁST

FIGYELMEZTETÉS

* Ezt a sósvízrendszert csak nátrium-hipoklorit előállítására tervezték. Nem figyeli és nem szabályozza a

nátrium-hipokloritot szintet a medencében. A medence tulajdonosának felelőssége a szabad klórszint

ellenőrzése és fenntartása az ajánlott 0,5 és 3,0 ppm közötti tartományban. A medence tulajdonosának

felelőssége az is, hogy rendszeresen ellenőrizze a szabad klór szintjét, miközben a medence szivattyúja

működik, és ennek megfelelően állítsa be a sósvízrendszert.

* A gyermekeket és a fogyatékkal élőket mindig felügyelje.

* A gyermekeket tartsa távol ettől a terméktől és minden elektromos vezetéktől.

* Vigyázni kell, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást

gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

* A berendezést gyerekek 8 éves kortól és olyan személyek akik csökkent fizikai, érzékszervi

vagy mentális képességekkel vagy nem megfelelő ismerettel, tapasztalattal rendelkeznek

használhatják, ha megkapták a berendezés biztonságos használatára vonatkozó

utasításokat és megértették a veszélyeket.

* Csak felnőtt szerelheti össze és szét.

*  A keringető szivattyút csak földelt aljzatba csatlakoztassa, amely FI-relével (életvédelmi

relével) védett, és max. 30mA érzékeny.

* Mindig húzza ki a konnektorból a terméket, mielőtt elmozdítaná, tisztítaná, szervizelné vagy

a terméken bármilyen beállítást végezne.

* Ne temesse el az elektromos vezetéket. Helyezze a kábelt oda, ahol nem károsodhat

fűnyíró-gép, sövénynyíró olló és egyéb készülék által.

* Ha a hálózati kábel megsérült azt a gyártónak, szerviz megbízottjának vagy egy hasonlóan

képzett személynek ki kell cserélnie, hogy minden kockázat elkerülhető legyen.

* Az elektromos áramütés kockázatának elkerülése  érdekében ne használjon hosszabbító

vezetéket, időzítőt, elosztót az egység elektromos ellátására. Használjon egy megfelelően

elhelyezett  földelt konnektort.

* Ne helyezze a terméket üzembe illetve húzza ki a konnektort, ha vízben áll vagy nedves a keze.

* Állítsa a terméket a medencétől 2m legalább távolságra.

* Tartsa a termék dugóját több mint 3,5 m-re a medencétől.

* Ezt a terméket a medencétől távol helyezze el megelőzve, hogy a gyermekek

arra ráállva elérjék a medencét.

* A keringető szivattyút ne működtesse, ha a medencét használják.

* Ez a termék csak mobil medencékhez használható. Ne használja épített medencékhez.  A

tárolható medencét úgy alakították ki, hogy könnyedén szétszedhető legyen tárolás

céljából és újra összerakható  legyen eredeti konfigurációjához.

* A készüléket csak magánhasználatra szánták.

* Ezt a terméket csak a kézikönyvben leírt célokra lehet használni!

* A telepítéssel, tisztítással és karbantartással kapcsolatos összes információt olvassa el a kézikönyv

alábbi bekezdéseiben.

* A hőkioldó véletlen visszaállításából eredő veszélyek elkerülése érdekében a készüléket nem szabad

külső kapcsolókészüléken, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni,

amelyet a hálózat rendszeresen be- és kikapcsol.

A FENTI FIGYELMEZTETÉSEK BE NEM TARTÁSA ANYAGI KÁROKAT, ELEKTROMOS

ÁRAMÜTÉST, KOMOLY SÉRÜLÉSEKET VAGY HALÁLT OKOZHAT.

A termékhez tartozó figyelmeztetők, útmutatók és biztonsági előírások a víz-rekreációs eszközök néhány általános veszélyeit mutatják be, és nem fedik át a kockázat és veszély minden esetét. Kérjük, használja a józan eszét és a jó ítélőképességét, amikor bármilyen vízi tevékenységet élvez.

Csak földfelsziní hordozható medencékhez

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

GYORS ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

MEGJEGYZÉS: Ez a gyorsindítási szakasz fontos és hasznos tippeket tartalmaz, mielőtt elkezdené a sósvízrendszer beállítását. Azonban nem foglalkozik a sósvízes rendszer minden vonatkozásával, a telepítésével és használatával,

továbbra is el kell olvasnia, megértenie és követnie kell a használati útmutatót a megfelelő telepítéshez, karbantartáshoz és a sósvíz biztonságos használatához.

1. Szűrőszivattyú áramlási sebessége: A sósvíz rendszerhez külön szűrőszivattyú szükséges

2650-12112 L/h közötti szivattyú áramlási sebességgel a víz áramoltatása és a megfelelő működés érdekében. Kompatibilis a nem INTEX szűrő-forgató szivattyúkkal.

2. Indításhoz szükséges só: Ne használjon „NEM KLORID IONSÓKAT”. Csak tiszta (nátrium-klorid) sót használjon, természetesen elpárolgott tengeri sót stb. Csak legalább 99,8 %-os tisztaságú nátriumkloridot használjon. Elfogadható a vízlágyító sótablettái is  ( bepárolt só sűrített formája). Azonban a feloldódása tovább tart.  Adjon sót a medencéhez a „SÓTÁBLÁZAT” oldalnak megfelelően. Keverje meg a medence alját, és működtesse a szivattyút 24 órán keresztül, hogy a só feloldódjon. Lásd a „Só szint és medencevíz mennyiségek” fejezetet

fűtés,/ keringtető

szivattyú

sóbontó rendszer

3. A sósvízrendszer telepítési helye: A medence felszerelésének utolsó darabjaként kell beszerelni a medencébe vezető vízvisszavezető vezetékbe. Lásd a „BEÁLLÍTÁSI UTASÍTÁSOK” részt.

4. A megfelelő sószint fenntartása: Az ideális sószint a medencében 800-1800 ppm (parts per million). Az optimális szint 950 ppm.

Az első medence vagy sósvizes rendszer használóknak:

A rendszer beállítása után és mielőtt sót adna a medencéhez, kapcsolja be a rendszert, és nyomja meg a „MODE”  gombot, hogy aktiválja a sószint érzékelő funkciót. A kijelzőn látható szám (ppm-ben) a vízben található természetes ásványi anyagoknak felel meg, mint például vasionok, kalcium stb. Jegyezze fel ezt a számot, mert ez lesz a kiindulási alap a jövőbeli olvasáshoz. Adjon sót a medence vizéhez a „SÓTÁBLÁZAT” szerint.

Meglévő, sósvizes rendszerrel vagy vegyszeres fertőtlenítőt használó medencékhez, amelyekre  a QS 700PLUS modelt frissítették:

A rendszer beállítása után nyomja meg egyszer a () gombot a sószint-érzékelő funkció aktiválásához. Ha a kijelzőn megjelenő szám (ppm-ben) meghaladja az 1800 ppm-et, csökkentse a sószintet a „SÓSZINT és MEDENCEVÍZ MENNYISÉGEK” fejezet követésével. 24 óra után ellenőrizze újra a sószintet, hogy 800-1800 ppm között legyen.

5. Sószint-érzékelés: Nyomja meg egyszer a ( ) gombot a sószint-érzékelő funkció aktiválásához. A kijelzőn látható kezdő szám az előző utolsó mérésnek felel meg. A szám megváltozik, és 3 perc elteltével megjelenik a legutóbbi sószint. 3 perc üresjárat után a kijelző visszavált az üzemóra üzemmódba. Lásd a „Só-/hőmérséklet-érzékelési mód” című részt.

6. Szivattyú működési ideje: Állítsa be a szűrőszivattyú működési idejét 1 órával hosszabbra, mint a sósvízrendszer előírt működési ideje, lásd az „ÜZEMIDŐTÁBLÁZAT” részt.

7. Medencefedési követelmény: A sósvízrendszer hatékonyságának maximalizálása érdekében tartsa a medencét Intex medencetakaróval letakarva, amíg a rendszer működik, vagy amikor a medencét nem használják.

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

SÓ TÁBLÁZAT

Az optimális 950 ppm-es sószint eléréséhez és fenntartásához szükséges sómennyiség.

| Medence méret |  | Vízkapacitás kalkulált (90% és 80% med. méret) | Kezdeti sószükséglet (950 ppm) | Sószükséglet, ha alacsony (kód 91) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liter | kg | kg |
| EASY SET ® POOL | 457cm x 84cm | 9792 | 10 | 4 |
|  | 457cm x 107cm | 12430 | 12 | 6 |
|  | 457cm x 122cm | 14141 | 14 | 6 |
|  | 488cm x 107cm | 14209 | 14 | 6 |
|  | 488cm x 122cm | 16173 | 16 | 7 |
|  | 549cm x 107cm | 18115 | 18 | 8 |
|  | 549cm x 122cm | 20647 | 20 | 9 |
| ROUND METAL FRAME POOL | 457cm x 91cm | 12422 | 12 | 6 |
|  | 457cm x 107cm | 14614 | 14 | 7 |
|  | 457cm x 122cm | 16805 | 16 | 8 |
|  | 488cm x 122cm | 19156 | 19 | 9 |
|  | 549cm x 122cm | 24311 | 23 | 11 |
|  | 640cm x 132cm | 36082 | 35 | 16 |
| ULTRA FRAME™ POOL | 457cm x 107cm | 14614 | 14 | 7 |
|  | 457cm x 122cm | 16805 | 16 | 8 |
|  | 488cm x 122cm | 19156 | 19 | 9 |
|  | 549cm x 122cm | 24311 | 23 | 11 |
|  | 549cm x 132cm | 26423 | 25 | 12 |
|  | 610cm x 122cm | 30079 | 29 | 14 |
| PRISM FRAME™ RECT. POOL | 400cm x 200cm x 100cm | 6836 | 7 | 3 |
|  | 400cm x 200cm x 122cm | 8418 | 8 | 4 |
|  | 488cm x 244cm x 107cm | 10874 | 11 | 5 |
| OVAL FRAME POOL | 549cm x 305cm x 107cm | 10920 | 11 | 5 |
|  | 610cm x 366cm x 122cm | 16628 | 16 | 8 |
| RECT. ULTRA FRAME POOL | 457cm x 274cm x 122cm | 13187 | 13 | 6 |
|  | 549cm x 274cm x 132cm | 17203 | 17 | 8 |
|  | 610cm x 305cm x 132cm | 22085 | 21 | 10 |
|  | 732cm x 366cm x 132cm | 31805 | 30 | 14 |

Gyors általános számítás

| Sószükséglet indulásnál kg | Sószükséglet, ha alacsony a sószint kg |
| --- | --- |
| Víztömeg (Liter) x 0,00095 | Víztömeg (Liter) x 0,0003 |

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

ALKATRÉSZ ISMERTETŐ

A termék összeszerelése előtt, szánjon néhány percet a darabjegyzék ellenőrzésére és ismerkedjen meg minden alkatrésszel.

MEGJEGYZÉS: A rajzok csak illusztrációként szolgálnak. Esetleges eltérés az aktuális terméktől lehetséges. Nem mérethelyes.

| REF. NO. |  | MEGNEVEZÉS | MENNY. | Pótalkatrész rend.szám |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOR SZÁM | 32mm-es csatlakozó részek a szűrőpum-páhozhoz |  |  |  |
| 1 |  | Vezérlő állomás | 1 | 13456 |
| 2 |  | Klórozó elektróda anya | 1 | 13336 |
| 3 |  | Klórelektróda | 1 | 12979 |
| 4 |  | Elektróda O gyűrű | 1 | 13446 |
| 5 |  | Elektróda ház | 1 | 12977 |
| 6 |  | L-alakú O gyűrű | 2 | 11228 |
|  | 7 | Adapter menetes toldóval | 1 | 10849 |
| 8 |  | Csavar | 2 | 11519 |
| 9 |  | Áramlás érzékelő | 1 | 11460 |
|  | 10 | Menetes adapter B | 1 | 10722 |
| 11 |  | Tömlőcsatlakozó menetes résszel | 1 | 10720 |
| 12 |  | 2 az egyben érzékelő O gyűrű | 1 | 11585 |
| 13 |  | 2 az egyben érzékelő (só/hőmérséklet) | 1 | 13432 |
| 14 |  | 2 az egyben érzékelő anya | 1 | 13433 |
| 15 |  | Cella fedél | 2 | 11131 |
| 16 |  | Teszt csíkok | 1 | 19635 |

Ha alkatrészt rendel a helyes modell számot és rendelési számot adja meg.

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

Sóbontó elektróda

elektróda ház

Vezérlő állomás

Áramlás erzékelő

2 az egyben érzékelő

„bemenet”

keringtető szivattyútól

„kimenet”

medencébe nyomóoldali tömlő

| MODELL | ECO5220/5230 |
| --- | --- |
| Teljesítmény | 65W |
| Ideális sószint | 950 ppm |
| Maximális nátrium-hipoklorit teljesítmény/óra: | 7g/ óra |
| Szűrőszivattyú áramlási sebessége | 2650-12112 liter/óra |
| Korlátolt garancia | lásd a fejezetet |

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

FONTOS * Ennek a sósvizes rendszernek külön keringtető szivattyú (2650 – 12112 L/h) szükséges a víz keringtetéséhez és megfelelő működéséhez. * A sósvizes rendszert útolsó egységként kell a medencébe visszavezető vízágba szerelni. Ezzel meghosszabbodik a titánlemezek / elektróda élettartama.

A rendszer INTEX szivattyúval és a medencével 32 mm-es csatlakozó tömlőkkel csatlakozik:

1. ábra

Fűtés/ke-

ringtető

szivattyú

tömlő

tömlő

Víz a medencébe

Víz a medencéből

Sósvizes rendszer

A rendszer INTEX szivattyúval és a medencével 38 mm-es csatlakozó tömlőkkel csatlakozik:

2. ábra

Dugattyús

szelep

Fűtőelem/ keringtető

szivattyú

tömlő

tömlő

Víz a medencéből

Víz a medencébe

Sósvizes rendszer

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

A rendszer csatlakoztatása más típusú szivattyúhoz és medencéhez (eltérő típusú menettel vagy menet nélkül):

Csatlakozás 32mm-es tömlőhöz:

3. ábra

FŰTÉS /keringtető szivattyú

csatlakozás

tömlő bilincs

tömlő

Sósvizes rendszer

Csatlakozás 38mm-es tömlőhöz bilinccsel:

4. ábra

Csatlakozó

FŰTÉS/Keringtető

szivattyú

tömlő

Nagy tömlőbilincs

Nagy tömlőbilincs

Sósvizes rendszer

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

SÓ ÉS MEDENCEVÍZ MENNYISÉGEK

* Milyen sót érdemes használni:

Az úszómedencékben meghatározott típusú sót kell használni a berendezés védelme érdekében. Só vásárlásakor ellenőrizze, hogy a só megfelel-e az EN16401 úszómedencékben használt vegyi anyagokra vonatkozó szabványnak. Forduljon a helyi medence kereskedőhöz, vagy lépjen kapcsolatba a só gyártójával, ha segítségre van szüksége a megfelelő só kiválasztásához. Ne használjon „NEM KLÓRID-IONOS SÓT”.

Csak nagy tisztaságú (nátrium-klorid) sót használjon, például jódozatlan konyhasót, természetes lepárlású tengeri sót, stb. Ne használjon csomósodásgátló (E535) adalékkal kezelt sót, mert ez tönkreteheti a sóbontó cellát.

Az EU-n belüli használatra szánt medencesó kiválasztásakor vegye figyelembe azt is, hogy az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) előírja, hogy a biocid termékekről szóló rendelettel összhangban az ECHA 95. cikk szerinti listáján szereplő regisztrált/engedélyezett gyártóktól származó sót (nátrium-kloridot) használjon. (BPR, (EU) 528/2012 rendelet). További információkért keresse fel az ECHA webhelyét a https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers címen.

* Optimális sószint:

Az ideális sószint a medence vizében 800-1800 ppm (parts per million). Az optimális szint 950 ppm.

A vízben kimutatott végső sószint = kezdeti természetes ásványi anyagok + hozzáadott só szint. Az ásványi anyagok szintje az édesvízben régiónként és helyi vízállapotonként változik.

Az első medence vagy sósvizes rendszer használóknak:

A rendszer beállítása után és mielőtt sót adna a medencéhez, kapcsolja be a rendszert, és nyomja meg a „MODE”  gombot, hogy aktiválja a sószint érzékelő funkciót. A kijelzőn látható szám (ppm-ben) a vízben található természetes ásványi anyagoknak felel meg, mint például vasionok, kalcium stb. Jegyezze fel ezt a számot, mert ez lesz a kiindulási alap a jövőbeli olvasáshoz. Adjon sót a medence vizéhez a „SÓTÁBLÁZAT” szerint. 24 óra után ellenőrizze újra a sószintet, hogy 800-1800 ppm között legyen.

Meglévő, sósvizes rendszerrel vagy vegyszeres fertőtlenítőt használó medencékhez, amelyekre  a QS 700PLUS modelt frissítették:

A rendszer beállítása után nyomja meg egyszer a () gombot a sószint-érzékelő funkció aktiválásához. Ha a kijelzőn megjelenő szám (ppm-ben) meghaladja az 1800 ppm-et, csökkentse a sószintet a „SÓSZINT és MEDENCEVÍZ MENNYISÉGEK” fejezet követésével. 24 óra után ellenőrizze újra a sószintet, hogy 800-1800 ppm között legyen.

* Só hozzáadás

1. Indítsa el a keringtető szivattyút.

2. A sósvizes rendszer maradjon kikapcsolva.

3. Adjon hozzá sót a „SÓTÁBLÁZAT” részben leírtak szerint. Alternatív megoldásként tekintse meg az „Alternatív

sószintmérés” című részt.

4. Egyenletesen terítse el a sót a medence belsejében.

5. Terítse szét a sót egy kefével a medence alján, hogy felgyorsítsa az oldódási folyamatot, és működtesse a

szűrőszivattyút 24 órán keresztül.

6. 24 óra elteltével nyomja meg a () gombot a rendszer bekapcsolásához, nyomja meg egyszer a ( ) gombot a

sószint-érzékelés aktiválásához. Ellenőrizze, hogy a sószint 800-1800 ppm között van-e. A kijelzőn megjelenő

szám és a legutóbbi sószint változni kezd, 3 perc elteltével a kijelzés megjelenik A részleteket lásd a

„Só/hőmérséklet-érzékelési mód” részben.

7. Nyomja meg a ( ) gombot, amíg a „00H” vagy az üzemóra villog a kijelzőn, majd nyomja meg az időzítő ()

gombot a kívánt működési idő beállításához. Lásd a „HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK” részt.

* Só eltávolítása

| 1. Ha túl sok só került hozzáadásra, a rendszer az „E92” kódot jeleníti meg (lásd a „LED KÓDTABLA” című részt). A sószint csökkentésére részben engedje le és töltse fel a medence vizének körülbelül 40-70%-át, lásd a jobb oldali táblázatot. 2. Ha a medence vízszintje az ajánlott töltési szint alá csökkent, adjon hozzá friss vizet az ajánlott szintig. 3. Nyomja meg a ( ) gombot a rendszer bekapcsolásához, és nyomja meg egyszer a mód ( ) gombot a sószint-érzékelés funkció aktiválásához. Ellenőrizze, hogy a sószint 800- 1800 ppm között van. A kijelzőn látható szám elkezd változni, és 3 perc elteltével megjelenik a legutóbbi sószint. | Sószint (ppm); Medencevíz leengedés és feltöltés %-ban. 1800-2200; 40%. 2200- 2600; 50%. 2600- 3200; 60%. 3200- 4000; 70%. |
| --- | --- |

MEGJEGYZÉS: Először telepítse a sósvízrendszert, kapcsolja be a rendszert, és nyomja meg egyszer a ( ) gombot a sószint ellenőrzéséhez a medencében.

* Alternatív sószint mérés

| só kalkulátor QR kód | 1. A rendszer beállítása után, és mielőtt sót adna a medencéhez, kapcsolja be a rendszert, és nyomja meg egyszer a () gombot a sószint-érzékelő funkció aktiválásához. A kijelzőn megjelenő szám (ppm-ben) megfelel a vízben jelenlévő természetes ásványi anyagokat, például vasionokat, kalciumot stb. Jegyezze fel ezt a kezdeti sókoncentrációt (C0), mivel ez lesz a kiindulási alap a jövőbeni olvasáshoz. 2. Adjon hozzá 5 kg (S1) sót a medencéhez, kapcsolja be a szivattyút, működtesse a szűrőszivattyút 2 órán keresztül, hogy a só feloldódjon. Ezután kapcsolja be a sósvíz-rendszert, és nyomja meg ismét a () gombot az aktuális sószint (C1) teszteléséhez. 3. Olvassa be a QR-kódot a „sókalkulátor” program megnyitásához, és adja meg a következő adatokat: C0 (ppm), C1 (ppm) és S1 (5 kg). A program automatikusan kiszámolja az „S2” (kg) további sómennyiséget.A számítási képlet a következő: S2=S1 x [950-(C1-C0)]/(C1-C0) kg-ban. |
| --- | --- |

KLÓR STABILIZÁTOR TÁBLÁZAT (INTEX MEDENCE FEDÉSSEL)

A cianursav olyan vegyszer amely csökkenti az  UV sugárzás miatti vízben lévő klór vesztességet szabadtéri medencék esetén. Ahhoz, hogy a medence vize áttetsző és tiszta maradjon és a készülék max. teljesítménye fennmaradjon, cianursavat kell adni a medence vízhez. A max. teljesítmény fenntartása érdekében javasoljuk, hogy a cianursav szintet a sómennyiség körülbelül 1%-nál tartani, azaz pl. 45kg só x1% = 0,45kg cianursav.

Ha a medence vize elszennyeződött, piszkos vagy koszos, NE ADJON klórstabilizálót (cianur savat)a vízbe, mivel az lassítja a készülék fertőtlenítő hatását. Ilyen körülmények mellett meg kell növelni a keringtetési ciklusokat. Amikor a víz áttetsző és tisztasága megfelelő, akkor adagolható újra a cianursav.

| Vízmennyiség Liter | Indulásnál szükséges cianursav mennyiség 0,03g/L (30ppm) Kg |
| --- | --- |
| 7500 | 0,23 |
| 11500 | 0,35 |
| 15000 | 0,45 |
| 19000 | 0,57 |
| 22500 | 0,68 |
| 26500 | 0,8 |
| 30000 | 0,9 |
| 34000 | 1 |

MŰKÖDÉSI IDŐTÁBLÁZAT (INTEX MEDENCE FEDÉSSEL)

| Vízmennyiség | Működési idő (óra) különböző környezeti/levegő hőmérsékleteknél |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liter | 10-19˚C | 20-28˚C | 29-36˚C |
| 7500 | 1 | 2 | 3 |
| 11500 | 2 | 3 | 3 |
| 15000 | 3 | 4 | 5 |
| 19000 | 3 | 4 | 5 |
| 22500 | 4 | 5 | 6 |
| 26500 | 5 | 6 | 7 |
| 30000 | 5 | 6 | 7 |
| 34000 | 6 | 7 | 8 |

FONTOS

A szűrőszivattyú működési idejének 1 órával hosszabbnak kell lennie, mint a sósvízrendszer előírt működési ideje.

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

| 1. Indítsa el a keringtető szivattyút 2. Indítsa el az egységet: Dugja be a tápkábelt az elektromos aljzatba, és ellenőrizze az RCD működését. Nyomja meg a () gombot, a „00H” kód villog a kijelzőn, készen a programozásra. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Sósvizes rendszer működési idő prog. Nyomja meg az időzítő ( ) gombot a kívánt üzemórák beállításához. Az egyes medence méretekhez kapcsolódó szükséges üzemórákat az „Üzemidő-táblázat” tartalmazza. Nyomja meg a ( ) gombot az idő 01-ről 12 órára való növeléséhez. Tartsa lenyomva a ( ) gombot a ciklus megismétléséhez. A beépített időzítő mostantól minden nap ugyanabban az időpontban aktiválja a sósvízrendszert az Ön által beállított óraszámra. | (01 – 12 óra időtartartam / ciklus |  |  |
| 4. Billentyűzet lezárása: Nyomja meg a ( ) gombot a billentyűzet lezárásához. A „WORKING” jelzőfény 30 másodperc után felvillan, jelezve, hogy a rendszer megkezdte a nátrium-hipoklorit termelést. MEGJEGYZÉS: Ha elfelejti lezárni a billentyűzetet, a rendszer automatikusan lezárja, és 10 másodperc múlva elkezd dolgozni. |  |  |  |
| 5. Szükség esetén módosítsa a működési időt: Nyomja meg a ( ) gombot, és az aktuális beprogramozott idő villogni kezd. Ismételje meg a 3–4. lépéseket. 6. Készenléti/energiatakarékos üzemmód: • A ciklus végén a kijelzőn először a „93” villog, a zöld „SLEEP” jelzőfény pedig 5 perc múlva kezd világítani. A rendszer készenléti üzemmódban van. Egy idő után kikapcsol, és energiatakarékos módba kapcsol. A rendszer 24 órán belül automatikusan újra bekapcsol, elindítva a napi nátrium-hipoklorit termelési ciklust. • A „SLEEP” jelzőfény égve marad, amíg a rendszer energiatakarékos módban van. A kijelző azonban 5 perc után elsötétül. Nyomja meg bármelyik gombot ( vagy ) az utolsó LED-kód megtekintéséhez. |  |  |  |

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

7.Boost / fokozott ciklus:

| • Erős eső után, vagy ha a medence piszkos, aktiválja a Boost funkciót a medence vizének sokkolásához az alábbi lépések szerint. • Nyomja meg a () gombot a billentyűzet feloldásához. Miközben a kijelző villog, nyomja meg a ( ) gombot a kívánt Boost üzemórák beállításához. Összesen 4 beállítás: 48 óra, 60 óra, 72 óra és 00 (KI). Tartsa lenyomva a ( ) gombot a ciklus megismétléséhez. |  |
| --- | --- |

• Nyomja meg a ( ) gombot a billentyűzet lezárásához. A BOOST jelzőfény kigyullad, és a rendszer most újabb nátrium-hipoklorit fertőtlenítő gyártást indít. A feltöltési ciklus befejezése után a rendszer automatikusan normál működésre vált.

MEGJEGYZÉS: Ha elfelejti lezárni a billentyűzetet, a rendszer automatikusan lezárja, és elkezd dolgozni 10 másodperccel később.

• Ha a Boost funkció működik, ellenőrizze, hogy a szűrőszivattyú üzemórái megfelelően vannak-e beállítva. Például a boost üzemidő 48 óra, a szűrőszivattyút legalább 48 órás működésre kell beállítani. Ha szükséges, növelje meg a szűrőszivattyú működési idejét.

Megjegyzés: Ha a rendszerhez Intex szűrőszivattyú van csatlakoztatva, állítsa a szivattyú kapcsolóját „I” állásba. (Ha egy Intex szűrőszivattyún időzítő van a GFCI-n, akkor a maximális működési idő 10 óra. Az időzítőt manuálisan vissza kell állítani a működési idő meghosszabbításához.) A BOOST módban rendszeresen ellenőrizze a szabad klór szintjét (lásd a következő lépést), amely nem haladhatja meg az ajánlott 3,0 ppm szintet. Ne használja a medencét, ha a szabad klór szintje meghaladja az 5,0 ppm-et.

8. Tesztelje a „szabad klór”, „pH”, „kalciumkeménység” és „teljes lúgosság” értékeket:

Az INTEX® tesztcsíkok (a termékhez mellékelve) egyszerre tudják tesztelni a „szabad klór”, „pH”, „kalciumkeménység” és „teljes lúgosság” szinteket. Hetente ellenőrizze a víz kémiáját, és tartsa a klórkoncentrációt 0,5-3,0 ppm között.

• Merítse a teljes csíkot a vízbe, és azonnal vegye ki.

• Tartsa a szalagot vízszintesen 15 másodpercig. Ne rázza le a felesleges vizet a csíkról.

• Hasonlítsa össze a csíkot a csomagolás címkéjén található színtáblázattal. Ha szükséges, állítsa be a vegyszerszintet a medence vizében. Nagyon fontos, hogy a megfelelő technikát alkalmazzuk a víz vegyi anyagának tesztelésekor. Figyelmesen olvassa el és kövesse a szalagra írt utasításokat.

Só- hőmérséklet érzékelő kijelző mód:

• Nyomja meg egyszer a  () gombot: a kijelzőn megjelenik a sószint ppm-ben. A kijelzőn látható kezdő szám az előző utolsó mérésnek felel meg. A kijelzőn látható szám elkezd változni, és 3 perc elteltével megjelenik a legutóbbi sószint.

• Nyomja meg kétszer a ( ) gombot: a kijelzőn megjelenik a víz hőmérséklete Celsius fokban (°C).

• Nyomja meg háromszor a ( ) gombot: a kijelző a víz hőmérsékletét mutatja Fahrenheit-ben (°F).

• Nyomja meg négyszer a ( ) gombot: visszalépés a rendszer üzemóráinak kijelzéséhez.

• Nyomja meg ismét a ( ) gombot a ciklus megismétléséhez: sószint kijelzés.

• Ha a kijelző só vagy hőmérséklet módban van, és 3 perc üresjárat után a kijelző visszavált

üzemóra módba.

Sószint (ppm)			      Hőmérséklet (˚C)			Hőmérséklet (F˚)

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

Klórelektróda öntisztító ciklus:

| Az alapértelmezett öntisztító ciklusidő 04 óra. Az öntisztító ciklus idejének beállítása: • Nyomja meg a ( ) gombot, majd nyomja meg a ( ) gombot, a kijelző villogni kezd. A medencevíz kalcium keménységi szintjétől függően nyomja meg ismét a ( ) gombot az öntisztító ciklus időtartamának kiválasztásához az alábbi táblázat szerint. Összesen 4 beállítás:02H, 04H, 06H és 10H. Ha a 02H-t választotta, a rendszer automatikusan 04H-ra növeli, miután a rendszer összegyűjtött 300 órás öntisztító ciklust. |  |
| --- | --- |

| Kalcium keménység | Öntisztító ciklusidő |
| --- | --- |
| 0 – 150ppm | polaritás fordítás 10 óránként |
| 150 -250ppm | polaritás fordítás 6 óránként |
| 250 -350ppm | polaritás fordítás 4 óránként |
| 350 -400ppm | polaritás fordítás 2 óránként |

MEGJEGYZÉS: A klórelektróda élettartama a vízviszonyoktól, a medencehasználattól és  a rendszer működési idejétől függően változik. Válassza a 10 órás ciklusidőt a klórelektróda élettartamának meghosszabbításához, ha a kalcium keménységi szintje legfeljebb 150 ppm. A kézi rutinszerű tisztítás és karbantartás hatására tovább hosszabbodik a klórelektróda élettartama.

• Nyomja meg a ( ) gombot a billentyűzet lezárásához, és a kijelző visszatér a normál működési időre. A rendszer minden alkalommal megfordítja a klórelektróda (3) polaritását a kiválasztott óráknak megfelelően.

MEGJEGYZÉS: Ha elfelejti lezárni a billentyűzetet, a rendszer 10 másodperc elteltével automatikusan lezárja.

LED KÓDTÁBLÁZAT

| LED kijelzés | Meghatározás |
| --- | --- |
| 00H | Készenléti üzemmód (indítás) |
| 01H | Minimális üzemóra (1 óra van hátra) |
| 02H – 11H | Üzemóra (2-11 óra hátralevő idő) |
| 12H | Maximum üzemóra (12 óra hátralevő idő) |
| E01 | Alarm kód (Vízkő, szennyeződés a klórelektródán, laza klórelektródkábel) |
| E02 | Alarm kód (elektróda hibás) |
| E03 | Alarm kód (vízhőmérséklet < 10˚C) |
| E04 | Alarm kód (vízhőmérséklet˃ 40˚C) |
| E90 | Riasztó kód (alacsony átfolyás/nincs áramlás) |
| E91 | Riasztó kód (alacsony só szint) |
| E92 | Riasztó kód (magas só szint) |
| 93 | Készenléti üzemmód (üzemóra lejárt) |
| E97 | Belső PCB hibás |
| E99 | 2 az egyben (só/hőméerséklet szenzor hibás |
| „BLANK” nincs kijelzés | Nincs tápfeszültség vagy „Takarékos üzemmódban várja a következő sóbontási ciklust. |

MEGJEGYZÉS: A részletekért lásd a „Hibaelhárítási útmutató” részt.

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

SÓSVIZES RENDSZER/SÓBONTÓ RÖGZÍTÉSE

Néhány országban, különösen az Európai Unióban szükséges a termék rögzítése függőleges helyzetben a talajra vagy egy bázis lapra. Tudakozódjon a helyi hatóságoknál a vonatkozó előírások után a föld feletti medencék keringtető szivattyúk elhelyezése felöl. Amennyiben előírás, rögzítse az alapon lévő két lyuk segítségével. Nézze az alábbi rajzot.

A sóbontó egység felszerelhető cement alapra vagy  falapra. Teljes tömeg 18kg.

A rögzítő lyukak 6,4 mm átmérőjűek és 65 mm távolságra vannak egymástól. Használjon két, legfeljebb 6,4 mm átmérőjű csavart és rögzítőanyát.

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

KARBANTARTÁS

FONTOS

Tisztítás előtt húzza ki az elektromos kábelt. és zárja le a medencén lévő dugattyús szelepeket illetve helyezzen záródugókat a szűrőnyílásba a víz kiömlésének megakadályozására. A karbantartás befejezése után csatlakoztassa újra az elektromos kábelt, nyissa meg a dugattyús szelepeket vagy távolítsa el a dugókat..

Áramlásszenzor tisztítása:

1. Csavarja le az áramlásérzékelő gallérját/hollandiját (9), és vegye ki a klórelektródát a házából.

2. Műanyag kefével és vízzel tisztítsa meg az áramlásérzékelő felületét és a csuklópántot.

helyzethatározó

csatlakozó retesz

csukló

3. Szerelje vissza az áramlásérzékelőt úgy, hogy az áramlásérzékelőn lévő helyzetmeghatározót a házban

lévő csatlakozó reteszhez igazítja. Helyezze be és húzza vissza az érzékelőt a helyére. Ne húzza túl.

Klórelektróda és a 2 sz 1-ben érzékelő tisztítása

A legtöbb esetben a „Klórelektróda öntisztító” funkciója optimális állapotban tartja a klórelektródát. Ha a medence vize nagyon kemény (nagyon magas ásványianyag-tartalmú), javasoljuk, hogy havonta nyissa ki és szemrevételezéssel ellenőrizze a klórelektródát (3) és a 2 az 1-ben érzékelőt (13). Kövesse az alábbi lépéseket a tisztításukhoz.

Ellenőrzés és tisztítás:

1. Kapcsolja ki a rendszert, és húzza ki a tápkábelt.

2. 1-1/4” (32 mm) tömlőmérettel rendelkező szűrőszivattyúkhoz - hogy megakadályozza a víz kifolyását a

medencéből,csavarja le a szűrőrácsokat a szűrő csatlakozóiról, és helyezze be a kalapszerű dugókat a

szűrőcsatlakozóba.

1-1/2” (38 mm) tömlőmérettel rendelkező szűrőszivattyúkhoz - Zárja el a dugattyús szelepeket vagy az

osztott dugattyús szelepet.

3. Válassza le a 2 tömlőt a sósvízrendszerről, és rögzítse a cellafedeleket (15) a klórelektróda házának (5) bemeneti

és kimeneti nyílásokhoz.

4. Csavarja le az áramlásérzékelő hollandiját, és húzza ki az áramlásérzékelőt a klórelektróda házából (5).

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

KARBANTARTÁS (folytatás)

5. Öntsön konyhai minőségű ecetet a klórelektróda házába (5), hogy az klórelektródát és 2 az 1-ben

érzékelőt teljesen elfedje. Szerelje vissza az áramlásérzékelőt. Áztassuk 1 órán át.

6. Távolítsa el a cellák fedelét (15), ürítse le az ecetet. Csatlakoztassa a tömlőt, amelyik megy a

medencétől a klórelektróda házának bemenetéig. Öblítse át a klórelektróda házát a medence vizével.

7. Csatlakoztassa újra a tömlőket a klórelektróda házához.

VEZÉRLŐ ÁLLOMÁS CSERE

Szükséges eszközök: Egy (1) Phillips csavarhúzó.

Ha csak a vezérlőállomást (1) kell cserélni a szervizközpont utasításai szerint, távolítsa el az összes

alkatrészeket (2-16. számú alkatrész), és tartsa biztonságos helyen későbbi felhasználás céljából. Lásd „Alkatrész-referencia” szakaszt a részletekért.

Miután megkapta az új cserevezérlő állomást, telepítse vissza az összes alkatrészt az előzőből

egységből az új vezérlőállomásra.

HOSSZÚTÁVÚ TÁROLÁS

1. Kapcsolja ki a rendszert, és húzza ki a tápkábelt.

2. Miután a medence teljesen kiürült, válassza le a sósvízrendszert a tömlőkről a telepítési utasításokkal

ellentétesen.

3. Tárolás előtt szárítsa meg levegőn az egységet. Ez jó alkalom lehet a klórelektróda, az áramlásérzékelő

és a 2 az 1-ben érzékelő vizuális ellenőrzésére és tisztítására.

4. Tárolja az egységet és a tartozékokat száraz helyen. A hőmérsékletet szabályozni kell, 0 Celsius-fok és

36 celsius-fok között.

5. Az eredeti csomagolás használható tárolásra.

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

MEDENCE KARBANTARTÁS ÉS KÉMIAI FOGALMAK

| A vízkémia javasolt értékei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Minimum | Ideális | Maximum |
| Szabad klór | 0 | 0,5 – 3 ppm | 5,0 ppm |
| Kombinált klór | 0 | 0 ppm | 0,2 ppm |
| pH | 7,2 | 7,4 – 7,6 | 7,8 |
| Teljes lúgosság | 40 ppm | 80 ppm | 120 ppm |
| Kalciumkeménység | 50 ppm | 100 – 250 ppm | 350 ppm |
| Stabilizátor (ciánursav) | 10 ppm | 20 – 40 ppm | 50 ppm |

A vízkezeléssel kapcsolatban forduljon a helyi uszodakereskedőhöz.

Szabad klór - A medencevízben maradó fertőtlenítő hipoklórsav

Összes klór - A szabad klórnak ammónium maradványokkal történő reakciójával képződik Ha az eredmény túl magas – szúrós klórszag és szemirritáció.

pH - Egy érték, amelyik egy oldat savasságát vagy lúgosságát mutatja. Az érték túl kicsi – Elrozsdásodott fémrészek, szem- és bőrirritáció. A teljes lúgosság romlása. Az érték túl nagy - Vízkőképződés, zavaros víz, a szűrő rövidebb élettartama, szem- és bőrirritáció, gyenge klórhatékonyság

Teljes lúgosság - A víz ellenállását mutatja a pH érték megváltoztatásával szemben. Meghatározza a pH érték változtatásának nehézségét, ezért a pH érték változtatása előtt a teljes lúgosságot kell beállítani. Az érték túl kicsi - Elrozsdásodott fémrészek, szem- és bőrirritáció. A kis lúgtartalom instabil pH értéket eredményez. Minden, a vízhez adott kémiai anyagnak hatása van a pH értékre. Az érték túl nagy - Vízkőképződés, zavaros víz, a szűrő rövidebb élettartama, szem- és bőrirritáció, gyenge klórhatékonyság.

Kalciumkeménység -A vízben oldott kalcium- és magnéziummennyiséget jelzi. Az érték túl nagy – Szem és bőr irritáció, nehéz a vizet egyensúlyban tartani és rossz klórhatékonyság. Vízkő képződik, és a víz zavarosodását eredményezi.

Stabilizátor(cianursav) - A stabilizátor meghosszabbítja a szabad klór élettartamát a vízben.

• Ne adjon közvetlenül a szkimmerbe a medence vegyszereit.

• Az ajánlott tartomány feletti só- és klórszint tartása hozzájárulhat a medence felszerelés korrózióhoz.

• Ellenőrizze a tesztkészlet lejárati idejét, mert a teszteredmények pontatlanok lehetnek, ha a készletet

ezen dátum után használják.

• Erős medence használat következtében pótlólagos fertőtlenítőszerre van szükség, használjon

triklórbázisú, TCCA vagy diklór-alapú szert.

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

| LED PANEL KÓD | PROBLÉMA | MEGOLDÁS |
| --- | --- | --- |
| LED panel kód villog és alarmon van (Megjegyzés: Tisztítás és szervizelés előtt mindig kapcsolja ki a készüléket). |  |  |
| E01 | 1. Szenny vagy vízkő a klórelektródán | • Ha a LED egy héten belül "E01"-et mutat a klórelektróda lerakódása miatt, állítsa az öntisztulási ciklus idejét 02H-ra. Lásd az „Elektróda öntisztító ciklusa” című részt. • Ellenőrzés céljából távolítsa el a klórelektródát. Szükség esetén tisztítsa meg. Lásd „Karbantartás”. |
|  | 2. A klórelektróda vezetéke meglazult. | • Győződjön meg arról, hogy a klórelektróda kábele szorosan csatlakozik a klórelektróda csatlakozó aljzatához. |
|  | 3. Alacsony bemeneti feszültség | • Ne használjon hosszabbítót, hanem csatlakoztassa a terméket a megfelelő elektromos aljzathoz. |
|  | 4. Lehetséges klórelektróda meghibásodás. | • Lépjen kapcsolatba az Intex szervizközponttal. Cserélje ki a klórelektródát, ha szükséges. |
| E02 | 1. Klórelektróda meghibásodása. | • Lépjen kapcsolatba az Intex szervizközponttal. Cserélje ki a klórelektródát, ha szükséges. |
| E03 | 1. A víz hőmérséklete < 10°C | • Hőszivattyúval melegítse a vizet addig, amíg a víz hőmérséklete el nem éri a 10°C-ot • Javasoljuk, hogy a terméket akkor járassa, amikor a víz a hőmérséklet 10°C felett van. |
|  | 2. 2 az 1-ben érzékelő meghibásodása. | • Lépjen kapcsolatba az Intex szervizközponttal. Cserélje ki a 2 az 1-ben érzékelőt, ha szükséges. |
| E04 | 1. A víz hőmérséklete > 40ºC | • Javasoljuk, hogy a terméket éjszaka működtesse, amikor a víz hőmérséklete 40°C alatt van |
|  | 2. 2 az 1-ben érzékelő meghibásodása. | • Lépjen kapcsolatba az Intex szervizközponttal. Cserélje ki a 2 az 1-ben érzékelőt, ha szükséges |
| E90 | 1. A szűrőszivattyú nincs a rendszerhez csatlakoztatva és/vagy kapcsolja be. | • Győződjön meg arról, hogy a szűrőszivattyú fel van szerelve és működik. Lásd a „Beállítási utasítás” részt. |
|  | 2. A keringési vezeték elzáródott. | • Ha az egység dugattyús szelepekkel rendelkezik, győződjön meg arról, hogy azok nyitva vannak. • Tisztítsa meg a szűrőpatront és a cellát a törmeléktől és a szennyeződéstől. Lásd „Karbantartás”. • Engedje ki a keringtető vezetékben rekedt levegőt. Lásd a szűrőszivattyú kézikönyvét. |
|  | 3. Nem megfelelő bemeneti és kimeneti tömlő iránya | • Ellenőrizze a bemeneti és a kimeneti tömlő irányát. Szükség esetén fordítsa meg a tömlőket. Lásd a „Beállítási utasítások” részt. |
|  | 4. Piszok az áramlásérzékelőn. | • Tisztítsa meg az áramlásérzékelőt, különös figyelmet fordítva a csuklópántra. Lásd "Karbantartás". |
|  | 5. Az áramlásérzékelő vezetéke meglazult. | • Dugja be szorosan az áramlásérzékelőt az áramlásérzékelő aljzatába. |
|  | 6. Belső időzítő nincs összhangban a szűrőszivattyú és sósvizes rendszerrel | • Állítsa alaphelyzetbe mindkét időzítőt a szűrőszivattyún és a sósvíz-rendszeren. Lásd a „Használati utasítás” részt. |
|  | 7. Áramlásérzékelő meghibásodása. | • A csere érdekében lépjen kapcsolatba az Intex szervizközponttal. |
| E91 | 1. Alacsony sószint / Nincs só. | • Adjon hozzá sót. Lásd „Só- és medencevízmennyiségek”. |
|  | 2. A 2 az 1-ben érzékelő kábele meglazult. | • Győződjön meg arról, hogy a 2 az 1-ben érzékelő vezetéke szorosan be van dugva, majd csavarja fel a 2 az 1-ben érzékelő anyáját. |
|  | 3. Piszok a 2 az 1-ben érzékelőn | • Tisztítsa meg az érzékelőt. Lásd a „Karbantartás” részt. |
| E92 | 1. Magas sószint. | • Részben ürítse le a medencét, és töltse fel friss vízzel. Lásd „Só- és medencevízmennyiségek”. |
| E97 | 1. Belső PCB hiba. | • Lépjen kapcsolatba az Intex szervizközponttal. Cserélje ki a vezérlőállomást, ha szükséges. |
| E99 | 1. Sóérzékelő hibás, hibás működés. | • Cserélje ki a 2 az 1-ben érzékelőt (só/hőmérséklet). |
| ------- | 1. Nincs vízkeringés a sószint érzékelés során 2. 2 az 1-ben érzékelő szakadt áramkör ill rövidzárlat a sószint érzékelés alatt 3. Belső PCB hiba. | • Kapcsolja be a szűrőszivattyút, hogy elindítsa a vízkeringést a sószint észlelésére. • Ellenőrizze, hogy a 2 az 1-ben érzékelő csatlakozása normális. • Cserélje ki a 2 az 1-ben érzékelőt • Lépjen kapcsolatba az Intex szervizközponttal. |

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

| PROBLÉMA | OK | MEGOLDÁS |
| --- | --- | --- |
| NINCS ELÉG NÁTRIUM HIPOKLORIT | • Elégtelen a Sósvíz rendszer működési üzemideje. • A medence vizében a sószint kevesebb, mint 800 ppm. Ez nem elegendő. • Nátrium-hipoklorit veszteség az intenzív napfénynek való kitettség miatt. • A fürdőzők terhelése megnőtt. • Eltömődött vagy szennyezett klórelektróda. • Magas UV-szintű kitettség. | • Takarja le a medencét Intex medencetakaróval 2 napra futás közben, majd tesztelje a vizet tesztcsíkok segítségével. • Növelje a sósvízrendszer napi működési idejét. Lásd a „Használati útmutatót”. • Ellenőrizze a sószintet, lásd a „Só/hőmérséklet” részt Érzékelési megjelenítési mód szakaszban. Állítsa be ami szükséges. Lásd „Só- és medencevízmennyiségek”. • Használjon medencetakarót, ha a medencét nem használja és/vagy amikor az egység működik. • Távolítsa el a klórelektródát ellenőrzéshez, tisztítsa meg ha szükséges. Lásd „Karbantartás”. • Ha a medence vize tiszta, adjon hozzá stabilizátort, majd tesztelje a vizet a rendszewr működése alatt. |
| FEHÉR PELYHEK A VÍZBEN | • A túlzott kalciumkeménység van jelen a medence vizében. | • Engedje le a medencevíz körülbelül 20-25%-át, majd adjon hozzá friss vízez a kalcium keménységének csökkentésére. |
| NINCS LED KIJELZÉS | • Nincs tápellátás. • Az RCD nem indult újra. • Egy árambiztosíték kiolvadt. • Megjelenítési hiba. | • Kapcsolja be a rendszert. • Állítsa alaphelyzetbe az RCD-t. • Lépjen kapcsolatba az Intex szervizközponttal. |
| A KIJELZŐ MŰKÖDÉSI IDŐT MUTATJA, DE A HŐMÉRSÉKLET JELZŐ FÉNY PIROSAN VILÁGÍT | • A hőmérséklet-érzékelő meghibásodása, | • Ellenőrizze a hőmérséklet-érzékelő sértetlenségét a következővel: a mód gomb egyszeri, kétszeri vagy háromszori megnyomása esetén, ha a kijelzőn „- - - -” vagy „E99” látható, cserélje ki a 2 az 1-ben érzékelőt. |

FONTOS Ha továbbra is problémát tapasztal, lépjen kapcsolatba az Intex Ügyfélszolgálattal.

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

KORLÁTOZOTT GARANCIA

Az Ön Sósvizes rendszere  (sóbontásos rendszer) a legjobb minőségű anyagokból és munkával állították elő. Minden Intex terméket megvizsgáltak és hibátlanul hagyták el a gyárat. Ez a korlátozott garancia csak a Sósvizes rendszerre  (sóbontásos rendszerére) valamint az alább listázott alkatrészekre  vonatkozik.

Ez a korlátozott garancia  kiegészíti  és nem helyettesíti az Ön törvényes jogait és jogorvoslati lehetőségit.  Amennyiben ez a garancia összeegyeztethetetlen bármely törvényes jogával, akkor azok elsőbbséget élveznek.  Például, a fogyasztóvédelmi jogszabályok az egész EU-ban biztosítják a törvényes garanciális jogokat amellett, hogy ettől a korlátozott garanciától mit kap: az EU fogyasztói törvények információiért látogasson el az Európai Fogyasztói Központ honlapjára,

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

A jelen korlátozott garancia kizárólag az eredeti vásárlóra vonatkozik és nem ruházható át. Ez a korlátozott garancia a kiskereskedelmi vásárlás napjától az alábbi időszakokra érvényes. Őrizze meg az eredeti vásárlási számlát és ezt a dokumentumot, mert azokat csatolnia kell a garancia igényéhez , különben érvénytelen lesz a korlátozott garancia.

Sósvizes rendszer ( sóbontásos rendszer) garanciája – 2 év

Elektrolít cella és 2 az 1-ben érzékelő garanciája – 2 év

Ház és kötőelemek garanciája – 180 nap

Ha a garancia ideje (fent jelzett) alatt gyártási hibát talál a sósvizes rendszernél, forduljon az „Intex Márkaszervízhez”.  Ha a termék az Intex Szervizhez kerül az megvizsgálja és eldönti a garancia jogosságát. Ha a termék a garancia hatálya alá tartozik a terméket megjavítják, vagy ugyanarra cserélik vagy hasonlóra (Intex választása szerint)  díjmentesen.

Az Ön országára vonatkozó egyéb törvényes jogok mint ez a garancia nem illetik meg. Országában a lehetséges mértékig   az Intexnek semmilyen felelősége sincs Ön felé  sem bárki harmadik személy felé közvetett vagy közvetlen kárért a homokszűrős szivattyú és sóbontásos rendszer használatából eredően sem az Intex sem az ügynökei és alkalmazottai cselekvésével összefüggésban (a termék gyártási hibáit is beleértve). Ha az ország nem teszi lehetővé a felelősség kizárását vagy korlátozását véletlen vagy következményes károkért, ez a korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre.

Meg kell jegyezni, hogy a korlátozott garancia nem vonatkozik a következő körülményekre:

- Ha a Sósvizes rendszert ( sóbontásos rendszerét) gondatlansággal, rendellenesen használja, a kezelési útmutatóval ellentétesen nem megfelelő feszültséggel  vagy árammal működteti, helytelenül tartja karban vagy tárolja;

- Ha a Sósvizes rendszert  (sóbontásos rendszerét) az Intex minőségi ellenőrzésétől független körülmények miatt sérül meg, beleértve, de nem kizárólagosan a rendes kopást, a természeti károkat (tűz,víz, fagyás, eső) vagy egyéb környezeti erőket;

- Nem az Intex által értékesített alkatrészek és/vagy szerkezeti elemek esetén;

- A Sósvizes rendszert   (sóbontásos rendszert) jogosulatlan változtatására, javításokra vagy szétszerelésre, amelyet nem az Intex szervize végzett.

A medencevíz elvesztésével összefüggő költségekre, vegyszerekre vagy vízkárokra nem vonatkozik a garancia. Nem terjed ki a garancia bármely tulajdonban vagy személyben okozott kárra.

Gondosan olvassa el a használati útmutatót, kövesse a Sósvizes rendszer  (sóbontó rendszer) üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos utasításokat. Mindig ellenőrizze a terméket használat előtt. Ez a korlátozott garancia elvész, ha a használati utasítást nem tartja be.

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT